Pfadfinderstock nach B.P.

Der Pfadfinderstock ist eine sehr nützliche Beigabe zur Sonstigen Ausrüstungen des Pfadfinders. Ich habe ihn als einen unschätzbaren Helfer bei Wanderungen im Gebirge und in felsigem Gelände und besonders bei Nachtübungen in Wald und Busch gefunden. Der Stock wird auch, sofern verschiedene Begebenheiten und Leistungen durch entsprechende Zeichen auf ihm eingeschnitzt werden, nicht nur zum treuen Gefährten, sondern auch noch zu einem wertvollen Andenken.

Der Pfadfinderstock ist ein dicker Stock, der ungefähr bis zur Nase reicht und mit einer Maßskala versehen ist.

Der Stock ist zu allem Möglichen von Nützen, z.b. zum Bau einer Tragbahre, zum Sprung über einen Graben, Zum messen der Tiefe eines Flusses und um im Finstern deine Sippe geschlossen beisammen zu halten. Du kannst einem Kameraden helfen, über eine hohe Mauer zu kommen, wenn du deinen Stock horizontal zwischen den Händen hältst und so für ihn eine Stufe bildest; er kann dir dann von oben die Hand zum Hinaufsteigen Reichen

# Schätze von Höhen

Ein Pfadfinder muss auch Höhen von einigen zenzimetern bis zu 1000 Meter und darüber hinaus schätzen können. Er soll imstande sein, die Höhe eines Zaunes, die Tiefe eines Grabens, die Höhe eines Uferrandes, eines Hauses, Baumes, Turmes, Hügels oder Berges annähernd zu bestimmen. Mit einiger übung ist das gar nicht so schwee, aber es lässt sich sehr schwer in einem Text Beschreiben.

Um die Höhe eines Gegenstandes, z.b. eines Hauses oder Baumes herauszufinden, geht ihr 9 Schritte oder 9 Meter oder 9 beliebige andere Einheiten von ihm wer und stellt an dem erreichten Punkt einen Stock auf, den ein Zweiter Pfadfinder halten muss. Nun geht noch eine weitere Einheit des gewählten Maßes weiter, so dass es insgesamt 10 sind. Auf diesem Punkt bringt das Auge in Bodenhöhe und schaut hinauf auf den Baum. Der zweite Pfadfinder lässt dann seine Hand am Stock nach oben oder unten gleiten, bis seine Hand das Auge des Betrachtenden und die Spitze des Baumes in einer Linie liegen. Messt nun die am Stock gefundene Strecke vom Boden bis zur Hand des Pfadfinders in Dezimeter, nennt diese Dezimeter dann Meter. Ihr könnt jedes beliebige Längenmass dazu benutzen, wenn ihr nur das Verhältnis 9:1 belasst und die Dezimeter am Stock als Meter benennt.